Российская Федерация

Волгоградская область

Дубовский муниципальный район

Дубовская районная Дума

404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел./факс: 8 (844458) 3-18-71

РЕШЕНИЕ

«14» ноября 2025 г. № 38/255

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Дубовка

Руководствуясь ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дубовского муниципального района, приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 № 63-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области», Дубовская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Дубовка, утвержденные решением Думы городского поселения г. Дубовка от 07.06.2018 г № 2/7, изменения, изложив местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Дубовка в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Дубовской районной Думы

В.Ю. ЛЯХОВ

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

Приложение №1  к решению

Дубовской районной Думы

от «14» ноября 2025 г. № 38/255

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Целью применения нормативов градостроительного проектирования является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей	социально-экономического	развития,	установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению населения услугами транспортных, социальных и коммунальных организаций необходимо руководствоваться единым подходом в определении нормативной потребности населения области в объектах регионального и местного значения, что позволит преодолеть диспропорции в их обеспеченности и доступности, а также создать условия для развития сети указанных объектов.

В соответствии с положениями ГрК РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее – МНГП) входит основная часть, устанавливающая расчетные показатели по параметрам обеспеченности и доступности, материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Также МНГП установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными ГрК РФ, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

При разработке МНГП городского поселения город Дубовка учитывались показатели, установленные Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области (в части установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения(далее –РНГП Волгоградской области).

- Основнаячасть (расчетные показатели).

Настоящий раздел МНГП разработан для использования при реализации полномочий органов местного самоуправления в вопросах местного значения и в пределах переданных им государственных полномочий.

ТаблицаI.

Предельныезначениярасчетныхпоказателейминимальнодопустимогоуровняобеспеченностиобъектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности, предусмотренные Правительством Российской Федерации*

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципального образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровень обеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Минимальнодопустимоеколичествомашино-местдляпарковкилегковыхавтомобилейнастоянкахавтомобилей, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства вграницахжилыхзон,общественно-деловыхзон,зонтранспортнойинфраструктуры,рекреационныхзон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машино-места |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для парковки |  |  | Территории |  |  |  |  |  |
|  | легковых |  | Муниципальный | элементов |  |  |  |  |  |
|  | автомобилей/ |  | район. | планировочной |  | Количество |  | Террито- |  |
| 1.1. | электромобилей/ гибридных | 1.1.1. | Городскойокруг. Городское, | структурыв границахжилойи | Многоквартирный жилойдом | машино-мест /1000 | 118* | риальная доступность, | Не более 800 м |
|  | автомобилейна |  | сельское | общественно- |  | жителей МКД |  | м |  |
|  | стоянках |  | поселение. | деловойзон1 |  |  |  |  |  |
|  | автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципального образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 1 машино- место / кв.м общей площади жилогофонда | 213,0* |  |  |
|  |  | 1.1.2. |  |  | Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | 1парковочное место / количество кв.м общей площади | 210,0 | Террито- риальная доступность, м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровень обеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.3. |  |  | Административ- но- управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 110,0 | Террито- риальная доступность, м | 250 |
|  |  | 1.1.4. |  |  | Коммерческо- деловыецентры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 55,0 | Террито- риальная доступность, м | 250 |
|  |  | 1.1.5. |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно- финансовые учреждения с операционными залами | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 32,5 | Террито- риальная доступность, м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.6. |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно- финансовые учреждения безоперационных залов | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 57,5 | Террито- риальная доступность, м | 250 |
|  |  | 1.1.7. |  |  | Зданиясудов общей юрисдикции. Места для парковки работников | 1 парковочное место / количество работников | 0,7 | Террито- риальная доступность, м | 250 |
|  |  | 1.1.8. |  |  | Зданиясудов общей юрисдикции. Места для парковки посетителей | 1 парковочное место / количество судей | 1,4 | Террито- риальная доступность, м | 250 |
|  |  | 1.1.9. |  |  | Образовательные организации, реализующие программы | 1 парковочное место / количество | 3,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | высшего образования. Места для преподавателей воднусмену | преподава- телейводну смену |  |  |  |
|  |  | 1.1.10. |  |  | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования. Местадля студентов | 1 парковочное место / количество студентов | 10,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.11. |  |  | Профессиона- льные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 1 парковочное место / количество преподава- телейводну смену | 2,5 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.12. |  |  | Научно- исследова- тельскиеи проектные институты | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 155,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.13. |  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 32,5 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
|  |  | 1.1.14. |  |  | Помещения торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственно й и (или) непродовольствен нойгрупп | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 45,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | (торговыецентры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмагиит.п.) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.15. |  |  | Специализирован ные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольствен ной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжныеит.п.) | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 65,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
|  |  | 1.1.16. |  |  | Рынки постоянные: универсальные и | 1 парковочное место / | 35,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | непродоволь- ственные | количество кв.м общей площади |  |  |  |
|  |  | 1.1.17. |  |  | Рынки постоянные: продоволь- ственные и сельскохозяй- ственные | 1 парковочное место / количество кв.мобщей площади | 45,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
|  |  | 1.1.18. |  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны,кафе) | 1 парковочное место / количество посадочных мест | 4,5 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
|  |  | 1.1.19. |  |  | Помещения коммунально- бытового обслуживания: салоны ритуальныхуслуг | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 22,5 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.20. |  |  | Выставочно- музейные | 1 парковочное | 7,0 | Террито- риальная | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | комплексы, музеи- заповедники, музеи,галереи, выставочныезалы | место / количество единовре- менных посетителей |  | доступность,м |  |
|  |  | 1.1.21. |  |  | Центральные, специальные и специализирован- ные библиотеки, интернет-кафе | 1 парковочное место / количество постоянных мест | 7,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.22. |  |  | Здания театрально- зрелищные: -1уровня комфорта | 1 парковочное место / количество зрительских мест | 7,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.23. |  |  | Здания театрально- зрелищные: -2уровня комфорта | 1 парковочное место / количество зрительских мест | 10,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.24. |  |  | Здания театрально- зрелищные: -3уровня комфорта | 1 парковочное место / количество зрительских мест | 12,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.25. |  |  | Здания театрально- зрелищные длялегковых автомобилей сотрудников | 1 парковочное место / количество сотрудников | 10,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.26. |  |  | Здания религиозных конфессий (церкви,костелы, мечети, синагоги и др.) | 1 парковочное место / количество единовремен ных посетителей | 9,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.27. |  |  | Здания и помещения медицинских организаций: стационары | 1 парковочное место / количество сотрудников | 4,00 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.28. |  |  | регионального, зонального, межрайонного уровня(больницы, диспансеры, перинатальные центрыи др.) | 1 парковочное место / количество коек | 4,00 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.29. |  |  | Здания и помещения медицинских организаций: стационары городского, районного, участкового уровня(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 1 парковочное место / количество сотрудников | 9,09 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.30. |  |  |  | 1 парковочное место / количество коек | 10,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.31. |  |  | Здания и помещения медицинских организаций: поликлиники,в | 1 парковочное место / количество сотрудников | 9,09 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.32. |  |  | том числе амбулатории | 1 парковочное место / количество посещений | 20,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.33. |  |  | Спортивные комплексы истадионыс трибунами | 1 парковочное место / количество мест натрибунах | 27,5 | Террито- риальная доступность,м | 400 |
|  |  | 1.1.34. |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК,спортивные и тренажерные залы): общейплощадью менее 1000 кв.м | 1 парковочное место / количество кв.м общей площади | 40,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.35. |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК,спортивные и тренажерные | 1 парковочное место / количество кв.м общей | 47,5 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | залы): общейплощадью 1000кв.миболее | площади |  |  |  |
|  |  | 1.1.36. |  |  | Муниципальные детские физкультурно- оздоровительные объекты локального и районногоуровней обслуживания: тренажерныезалы площадью150-500 кв.м | 1 парковочное место / количество единовре- менных посетителей | 9,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.37. |  |  | Муниципальные детские физкультурно- оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: | 1 парковочное место / количество единовре- менных посетителей | 10,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | ФОКсзалом площадью 1000-2000кв.м |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.38. |  |  | Муниципальные детские физкультурно- оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: ФОК с залом и бассейномобщей площадью 2000- 3000 кв.м | 1 парковочное место / количество единовре- менных посетителей | 6,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.39. |  |  | Специализирован ные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 1 парковочное место / количество единовре- менных посетителей | 3,5 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.40. |  |  | Аквапарки, бассейны | 1 парковочное место / количество единовре- менных посетителей | 6,0 | Террито- риальная доступность,м | 250 |
|  |  | 1.1.41. |  |  | Катки с искусственным покрытиемобщей площадью более 3000 кв.м | 1 парковочное место / количество единовре- менных посетителей | 6,5 | Террито- риальная доступность,м | 250 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.42. |  |  | Железнодорож- ные вокзалы | 1 парковочное место / количество пассажиров дальнего следования вчаспик | 9,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
|  |  | 1.1.43. |  |  | Автовокзалы | 1 парковочное место / количество пассажиров в час пик | 12,5 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
|  |  | 1.1.44. |  |  | Аэровокзалы | 1 парковочное место / количество пассажиров в час пик | 7,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1.1.45. |  |  | Речныепорты | 1 парковочное место / количество пассажиров в час пик | 8,0 | Террито- риальная доступность,м | 200 |
| Минимальнодопустимоеколичествомашино-местдляпарковкилегковыхавтомобилейнастоянкахавтомобилей, размещенных у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Машино-места для парковки легковых автомобилейна стоянках автомобилей | 2.1.1. | Муниципальн ый район. Городской округ. Городское, сельское поселение. | Территории лесопарка |  | кол-во парковочных мест / 1 га территории | 1 | Террито- риальная доступность, м | 100 |
|  |  | 2.1.2. |  | Территории зоныотдыха |  | кол-во парковочных мест / 1 га территории | 14 | Террито- риальная доступность, м | 100 |
|  |  | 2.1.3. |  | Территории курортнойзоны |  | кол-во парковочных мест / 1 га территории | 1,5 | Террито- риальная доступность, м | 100 |

ПродолжениеТаблицы1

| № п.п. | Наименование расчетных показателей | № п.п. | Вид муниципаль- ного образования | Характеристика размещения | Характеристика прилегающего объекта капитального строительства | Минимальнодопустимый уровеньобеспеченности объектами |  | Максимальнодопустимый уровеньтерриториальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение показа- теля | Единица измерения | Значение показа- теля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Минимальнодопустимаяплощадьозелененныхтерриторийобщегопользованиявграницахгородскихокруговипоселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озелененные территории общего пользования | 3.1.1. | Городской округ. Городские поселения (н.п.более50 тыс. чел.) | Общегородские озелененные территории |  | кв. м территории/ человек | 4 | Террито- риальная доступность,м | 400 |
|  |  |  |  | Озелененные территории жилогорайона |  | кв. м территории/ человек | 6 | Террито- риальная доступность,м | 400 |
|  |  | 3.1.2. | Городские поселения (н.п.менее20 тыс. чел.) | Среднее значение озеленениямежду общегородскими озелененными территориями и озелененными территориями жилого района |  | кв. м территории/ человек | 4 | Террито- риальная доступность,м | 400 |
|  |  | 3.1.3. | Городские поселения (н.п.20-50 тыс.чел.) |  |  | кв. м территории/ человек | 2 | Террито- риальная доступность,м | 400 |
|  |  | 3.1.4. | Сельское поселение | Озелененные территории |  | кв. м территории/ человек | 12 | Террито- риальная доступность,м | 400 |

Примечание:

*–Показательрасчитанпообновленнымданнымза2021год.

Предельныезначениярасчетныхпоказателейминимальнодопустимого уровняобеспеченностиобъектамиимаксимальнодопустимыйуровеньтерриториальнойдоступности принята, согласно Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1034/пр)

Принятыесокращениявтаблице:н.п.–населенныйпункт,чел.–человек;МКД–многоквартирныедома.

Таблица I.1.

Предельныезначениярасчетныхпоказателейминимальнодопустимогоуровняобеспеченностиобъектамиместногозначенияпоселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

| Область, вид,объект местного значения | Параметр обеспеченности, единица измерения | Показатель | Параметр доступности, единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |
| Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно | Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. | 997,5 | Удаленность до границы населенного пункта, километры | 30 |
| Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно | Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. | 997,5 | Удаленность до границы населенного пункта, километры | 30 |
| Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения | Объем газопотребления , м3/год на 1 чел. | 210 | Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры | 500 |
| Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа | Объем газопотребления , м3/год на 1 чел. | 210 | Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры | 500 |
| Водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров | Объем водопотребления - литры в сутки на одного человека | 147 | Удаленность до границы населенного пункта, километры | 5 |
| Линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров | Объем водоотведения - литры в сутки на одного человека | 147 | Удаленность до границы населенного пункта, километры | 5 |
| Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия | Вт/м2 | 57,96 | Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, километры | 1 |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения | Количество объектов, объект | 1 на сельский н.п. с населением более 300 человек | Удаленность до границы населенного пункта, метры | 0 |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта (категория спортивного сооружения – C, D) |  |  |  |  |
| Спортивная площадка городского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Количество объектов, объект | н.п. с численностью населения менее 300 человек – не нормируется, 1 на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта | Пешеходная доступность, метры | 500 |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть городского поселения | Плотность сети, км/км2 | 4,914 | Удаленность до границы населенного пункта, метры | 500 |
| Велополосы в составе существующей улично-дорожной сети | Доля от улично- дорожной сети городского поселения, % | 3,15 | Пешеходная доступность, метры | 500 |
| Велодорожки | Протяженность в городском поселении, км | 3,15 | Пешеходная доступность, метры | 500 |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |
| Общедоступная библиотека с детским отделением городского поселения | Количество объектов, объект | 1 на 10400 человек | Транспортная доступность, минуты | 30 |
| Музей краеведческий (тематический) городского поселения | Количество объектов, объект | 1 независимо от количества населения | Транспортная доступность, минуты | 30 |
| Дом культуры городского поселения | Количество объектов, объект | 1 на 26000 человек | Транспортная доступность, минуты | 30 |
| Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | кг/в месяц на 1 человека | 16,38 | Удаленность от объекта, километры | 225 |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения в границах городского и сельского поселения | Площадь территории, га на 1000 человек населения | 0,25 | Транспортная доступность, минуты | 30 |
| Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания |  |  |  |  |
| Парковка для хранения велосипедов без общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении | Количество объектов, объект, для городского поселения | 1 на 10000 человек населения | Пешеходная доступность, метры | 1000 |
| Парковка для хранения велосипедов при наличии общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении | Количество объектов, объект, для городского поселения | 1 на 20000 человек населения | Пешеходная доступность, метры | 1000 |
| Пункты велопроката и техобслуживания при наличии муниципального транспорта с пассажирскими перевозками в поселении | Количество объектов, объект, для городского поселения | 1 на 25000 человек населения | Пешеходная доступность, метры | 5000 |
| Объекты, аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  |  |  |  |
| Объекты аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных, аварийно-спасательных формирований, аварийно- восстановительных формирований, иные службы городского и сельского поселения | Количество объектов, объект | 1 независимо от численности населения | Время прибытия первого подразделени я к месту вызова, минуты | 10 |
| Иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством |  |  |  |  |
| Отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении | Количество объектов, объект | 1 на 2800- 3000 чел. | Удаленность до границы населенного пункта, километры | 7,5 |
| Гостиницы (или аналогичные средства размещения) в городском и сельском поселении | Количество объектов, объект | 1 независимо от количества населения | Транспортная доступность, минуты | 90 |
| Область предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |
| Убежища, противо-радиационные укрытия | Показатель вместимости (кв. м) на 1000 укрываемых | 500 | Пешеходная доступность, километры | 1 - для защитных сооружений гражданской обороны (кроме противо- радиационныхукрытий; 3 - для противо- радиационных укрытий |
| Объекты благоустройства территории городского поселения |  |  |  |  |
| Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности м2/чел. | 10 | Транспортная доступ-ность, минуты | 30 |
| Детская площадка | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности м2/чел. | 0,57 | Пешеходная доступность (удаленность), м | 500 (в границах квартала, микрорайона) |
| Площадка отдыха и досуга | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности м2/чел. | 0,1 | Пешеходная доступность (удаленность), м | 500 (в границах квартала, микро-района) |
| Площадки для выгула собак | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности м2/чел. | 0,1 | Пешеходная доступность (удаленность), м | 600 |

- Материалыпообоснованиюрасчетныхпоказателей,содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Области нормирования и перечень объектов местного значения приняты согласно Таблице I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД), п.1 ст. 6 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 
n 72-од «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области».

Согласно принятой дифференциации в РНГП ВО, Дубовский муниципальный район относится к Группе 1, Зоне 1. При расчете значения показателя обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности для населения городского поселения г. Дубовка к базовому показателю обеспеченности применяется совокупный поправочный коэффициент, Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО).

| № п/п | Наименование объекта/ресурса | Наименование расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 1 сельский н.п. с населением более 300 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
| 1.2 | Улично-дорожная сеть городского поселения | Уровень обеспеченности, Плотность УДС, км/кв. км | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
| 1.3 | Велополосы в составе существующей улично-дорожной сети | Уровень обеспеченности, Доля от УДС городского поселения, % | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, мин. |  |
| 1.4 | Велодорожки | Уровень обеспеченности, Протяженность в городском поселении, км | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
| 1.5 | Парковки (парковочные места) для жилой застройки | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест на 213 кв. м общей площади жилого фонда | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Уровень обеспеченности, Количество машино-мест на 1000 жителей МКД |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 1.6 | Парковки (парковочные места) для нежилой застройки | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 2 | Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |
| 2.1 | Спортивная площадка городского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 1 000 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) |
| 2.2 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 10 000 чел. | Устанавливается в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3.3 | Плоскостные спортсооружения | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 10 000 чел. | Устанавливается в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3 | Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |
| 3.1 | Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно | Уровень обеспеченности, кВт*ч/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 3.2 | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно | Уровень обеспеченности, кВт*ч/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 3.3 | Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения | Уровень обеспеченности, Куб. м/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 3.4 | Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа | Уровень обеспеченности, Куб. м/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 3.5 | Водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров | Уровень обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 3.6 | Линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров | Уровень обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 3.7 | Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия | Уровень обеспеченности, Вт/кв. м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  | Пешеходная доступность, м |  |
| 4 | Объекты местного значения в области благоустройства территории |  |  |
| 4.1 | Озелененные территории общего пользования (кроме придомовых озелененных территорий) | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.3 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с п. 7.6 СП 476.1325800.2020 |
| 4.2 | Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций полномочий Администрации Городищенского городского поселения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с п. 8.3, 8,16, 8.18 таблицей 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Не нормируется |
| 5 | Объекты местного значения в области культуры и искусства |  |  |
| 5.1 | Общедоступная библиотека | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 10 тыс. чел. | Устанавливается в соответствии табл. 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии табл. 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 5.2 | Детская библиотека | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 7 тыс. детей | Устанавливается в соответствии табл. 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии табл. 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 5.3 | Краеведческий музей/Художественный музей | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на поселение | Устанавливается в соответствии табл. 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии табл. 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 5.4 | Учреждение клубного типа | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 25 тыс. чел. | Устанавливается в соответствии табл. 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии табл. 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 5.5 | Парк культуры и отдыха | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на поселение | Устанавливается в соответствии табл. 7 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии табл. 7 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 5.6 | Кинозал | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на поселение | Устанавливается в соответствии табл. 9 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии табл. 9 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 6 | Объекты местного значения в области организации похоронного дела |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения | Уровень обеспеченности, га на 1000 чел. | Показатель установлен, согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
| 6.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | Уровень обеспеченности, га на 1000 чел. | Показатель установлен, согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
| 7 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО |  |  |
| 7.1 | Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Уровень обеспеченности, кг/в месяц на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 N 63-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице II.3.3.1 РНГП ВО), применяемого для Дубовского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |

# III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г.Дубовка (далее – МНГП) входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории городского поселения г.Дубовка.

МНГП устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий городского поселения г.Дубовка.

МНГП не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

На особо охраняемых природных территориях МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

На территориях природных и озелененных территорий МНГП применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий МНГП нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Волгоградской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

МНГП не устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, не предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения городского поселения г.Дубовка и значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г.Дубовка. Количество, мощность, размещение указанных объектов и иные вопросы определяются в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Волгоградской области.

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

МНГП используются для принятия решений органами местного самоуправления при формировании социально-экономической и градостроительной политики городского поселения г.Дубовка, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории городского поселения г.Дубовка, физическими и юридическими лицами для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

МНГП применяются при:

- подготовке генерального плана городского поселения г.Дубовка, и при внесении изменений в него;

- подготовке правил землепользования и застройки городского поселения г.Дубовка, и при внесении изменений в них;

- подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении изменений в такие документы;

- согласовании проектов документов территориального планирования городского поселения г.Дубовка и проектов изменений в такие документы с органами местного самоуправления городского поселения г.Дубовка в случаях, предусмотренных законодательством;

- реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

- формировании критериев принятия органами местного самоуправления Городищенского городского поселения решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования;

- подготовке муниципальных программ и комплексных программ развития городского поселения г.Дубовка;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации.

Формирование в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории среды жизнедеятельности гарантированного качества для населения городского поселения г.Дубовка на основе установленных показателей обеспеченности и доступности объектов и услуг социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, благоустройства, иных нормируемых объектов и услуг является базовым принципом МНГП.

# Приложение А

к основной части Местных нормативов

градостроительного проектирования

городского поселения г.Дубовка

Перечень используемых сокращений и обозначений

В проекте МНГП городского поселения г.Дубовкаприменяются следующие сокращения и обозначения:

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Минэкономразвития – Министерство экономического развития

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования

ОМСУ – органы местного самоуправления

РНГП ВО – региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области

РФ – Российская Федерация

СИМ – средства индивидуальной мобильности

СП – свод правил по проектированию и строительству

СЭР – социально-экономическое развитие

УДС – улично-дорожная сеть

в т.ч. – в том числе

Вт/кв. м. – ватт на квадратный метр

га – гектар

кв. км – квадратный километр

кв. м – квадратный метр

кв. м /чел. – квадратных метров на 1 человека

кВт*ч/год – киловатт-час в год

км – километр

кол-во – количество

куб. м – кубический метр

Куб. м/год – кубические метры в год

л/сут. – литр в сутки

м - метр

м/м – машино-место

мин. – минут

п. – пункт

ред. – редакция

ст. - статья

табл. – таблица

тыс. – тысяча

тыс. чел. – тысяч человек

чел. – человек

чел./кв. км – человек на квадратный километр

шт. – штук

# Приложение Б

к основной части Местных нормативов

градостроительного проектирования

городского поселения г.Дубовка

Термины и определения

В проекте МНГП городского поселения г.Дубовка применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ЖИЛОЙ РАЙОН – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения

КВАРТАЛ – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ – инженерные сети, обеспечивающие подачу соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых осуществляется в границах улиц, за пределами проезжей части в технических зонах, за исключением пересечек

МИКРОРАЙОН – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории (квартал, микрорайон, населенный пункт, городское поселение) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских и муниципальных округов (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка

ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

РАДИУС ДОСТУПНОСТИ – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.

СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам

СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, УДС – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения